Колледж ВятГУ

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

«IPv4-адресация»

«Компьютерные сети»

Выполнил: студент учебной группы

ИСПк-203-52-00

Фамилия И.О.

Преподаватель:

Жилова Ю. А.

Киров

2026

Задание 1

a) 198.167.8.12 — верный (0–255).

b) 261.123.1.12 — неверный (261> 255).

c) 222.222.222.1 — верный (0–255).

d) 255.255.255.255 — неверный (reserved broadcast-адрес).

Задание 2

a) 255.255.248.0 — верно (11111111.11111111.11111000.00000000 единицы идут подряд).

b) 255.255.254.240 — верно (11111111.11111111.11111110.11110000 единицы идут подряд).

c) 255.0.0.240 — неверно (11111111.00000000.00000000.11110000 — единицы не идут подряд).

Задание 3

IP-адрес: 192.168.150.10 Маска: 255.255.0.0 (/16)

Двоичный вид:

IP: 11000000.10101000.10010110.00001010

Маска: 11111111.11111111.00000000.00000000

Адрес сети (логическое И): 11000000.10101000.00000000.00000000 = 192.168.0.0

Адрес узла (биты после маски): 00000000.00000000.10010110.00001010 = 0.0.150.10

Широковещательный адрес: 192.168.255.255

Диапазон доступных IP-адресов узлов: 192.168.0.1 – 192.168.255.254

Количество компьютеров в сети (узлов): 2 ^ (32-16) – 2 = 2¹⁶ – 2 = 65534

Ответ:

Адрес сети: 192.168.0.0

Адрес узла: 0.0.150.10

Широковещательный: 192.168.255.255

Диапазон: 192.168.0.1 – 192.168.255.254

Всего узлов: 65534

Задание 4

Адрес A: 192.168.240.12

Адрес B: 192.168.250.62

Адрес C: 192.168.241.62

Маска: 255.255.254.0 (/23)

Маска /23 — 3-й октет маски 254 (11111110). Сеть определяется первыми 23 битами.

A: 192.168.240.12 → сеть 192.168.240.0/23

B: 192.168.250.62 → сеть 192.168.250.0/23

C: 192.168.241.62 → сеть 192.168.240.0/23

Задание 5

Диапазон охватывает все адреса от 48.192.0.1 – 48.255.255.254.

| 00110000 | 11¦00 0000 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00110000 | 11¦11 1111 | 1111 1111 | 1111 1110 |

00110000.11 — 10 бит

Маска: 255.192.0.0 — 11111111. 11000000.0.0

Задание 6.

Определите количество созданных подсетей

IP-адрес: 172.22.32.12

Исходная маска: 255.255.0.0 (/16)

Новая маска: 255.255.224.0 (/19)

Бит, заимствованных для подсетей: 19 – 16 = 3

Количество подсетей = 2³ = 8

Задание 7

Исходная сеть: 128.0.1.128/27

Маска 27 битов 3*8 +3

100|00000 — 4 сектор

Новая маска 28 бит, значит выделяем +1 бит чтобы получить 1-ю подсеть.

1000|0000

П1=128.0.1.128

Меняем значение 4 бита в 4 секторе чтобы получить 2-ю подсеть.

1001|0000

П2=128.0.1.144